Beskrivelse av NVEs modelldatasett for norsk og nordisk vannkraft

NVE har en vannkraftmodell for hele Norge som inneholder alle store kraftverk (≥10 MW) og kraftverk som får regulert tilsig. Denne brukes for analyser med samkjøringsmodellen og som grunnlag til saksbehandling.

Hovedformålet med modellen er å gi en representativ midlere årsproduksjon gjennom modellering med ukesoppløsning. Inngangsparameterne (Tabell 1) blir valgt og justert deretter, og i noen tilfeller brukes det skjønn for å justere modellen slik at den oppfører seg slik som ønsket.

Vi tar forbehold om at det finnes feil og mangler i enkeltvassdrag, og at det noen steder er gjort skjønnsmessige korrigeringer av inputparametere. Si gjerne fra dersom du finner større feil eller mangler ved bruk av datasettet.

Fra oktober 2025 har vi også publisert våre vannkraftmodeller av Sverige og Finland. For Sverige har vi én vassdragsfil per prisområde, i tillegg til en samlemodul per prisområde. Vi gjør oppmerksom på at filene for det svenske og finske vannkraftsystemet er enklere og har dårligere datakvalitet enn de norske vassdragene.

Tabell 1: Oversikt over inngangsparametere til modellen av norske vassdrag og kilder som blir brukt.

| Parameter | Kilde |
| --- | --- |
| Topologi | NVE Atlas, konsesjonssøknader |
| Magasinvolum LRV HRV | Magasininformasjon fra NVEs database Sikkerhet i vassdrag. Databasen er ikke offentlig tilgjengelig, men den informasjonen som brukes i NVEs vannkraftmodell er tilgjengelig blant annet i NVE Atlas. I enkelte tilfeller brukes operative magasingrenser fra HYDRAII. |
| Energiekvivalent, maksimal slukeevne, midlere bruttofallhøyde | NVEs vannkraftdatabase. Informasjonen som brukes er tilgjengelig i NVE Atlas, og i vannkraftdatabasen. Informasjonen om kraftverkene stammer som regel fra idriftsettelsesskjema og konsesjonssøknad. |
| Midlere årstilsig | NVEs avrenningskart ref. 1991-2020. Datasettet kan lastes ned fra http://nedlasting.nve.no/gis/) |
| Tilsigsserie | Vurdering av egnet nedbørsfelt fra Hydrologisk avdeling i NVE. Kan lastes ned fra denne siden. |
| Magasinrestriksjoner, minstevannføringer | NVEs konsesjonsdatabase. De restriksjonene og manøvreringsreglementene som legges inn i modellen er offentlig tilgjengelig i konsesjonsvilkårene. Selvpålagte krav og krav som er satt i skjønn er ikke lagt inn i modellen. Mange restriksjoner ligger tilgjengelig på https://temakart.nve.no/tema/kake. |
| PQ-kurve | To-punkts lineær kurve beregnet ut fra maksimal vannføring og energiekvivalent |

Innhold i datasettene

- DETD_vassdrag inneholder detd-filer per vassdrag for kraftverk satt i drift innen 31.12.2024. 
Større kraftverk (> 10 MW) og mindre kraftverk som utnytter regulert tilsig er inkludert. 
Filene inneholder vassdragsfiler med om lag 700 kraftverk med en samlet produksjon på omtrent 128 TWh. I tillegg er småkraften per EMPS-område modellert med egne vassdragsfiler («områdenavn»_SMA). Småkraftmodulene inneholder 7 TWh med småkraftverk for Norge, og i tillegg 3 TWh ekstra produksjon. Dette har blitt lagt til for å kompensee for en underestimering av produksjonen, slik at summen av norsk vannkraftproduksjon skal bli om lag 138 TWh.

Endringslogg for norske vassdrag beskrevet i filen endringslogg_nettside_okt2025.xlsx.

De svenske vassdragsfilene (SE-SE4) er basert på gamle beskrivelser av svensk vannkraft, men samlemodulene er justert for at sum produksjon skal passe med dagens system. Tilsigsseriene for svenske vassdragsfiler er hentet fra SMHI. De kan lastes ned herfra, med kobling til EMPS-seriekode: https://github.com/NVE/API/blob/main/inflow_smhi.py 

Finske vassdragsfiler (FI) er fra Fingrid. Tilsigseriene for finske vassdragsfiler er produsert av Finnish Environment Institute’s (SYKE) Watershed Simulation and Forecasting System.

- DETD_EMPS-områder inneholder detd-filer slått sammen til én fil for hvert av de 20 samkjøringsmodellområdene (også kalt EMPS-område). Filene inneholder samlemoduler per samkjøringsmodellområde for småkraftverk («områdenavn»_SMA). For Norge utgjør samlemodulene omtrent 7 TWh med småkraft og 3 TWh produksjon i korrigering, slik at total produksjon blir om lag 138 TWh simulert for perioden 1991-2020. Midlere årstilsig er referert til 1991-2020.

- Moduldata.xlsx inneholder en oversikt over deler av dataen i DETD_vassdrag på Excel-format. Denne filen har også prisområde til moduler som produserer eller pumper.

  - Vi har gjort noen justeringer på slukeevnene som oppgis i dette datasettet. kap_gen_m3s er kun den maksimale slukeevene som gir produksjon, mens kap_gen_m3s_mid er slukeevnene beregnet som kap_gen_mw/enekv/3.6. Dette er for å gi mer korrekt produksjon for kraftverk som Solbergfoss og Vamma når kraftverket modelleres uten detaljerte PQ-kurver, da disse kraftverkene har lavere fallhøyde ved stor vannføring på grunn av oppstuving av undervann.

  - Noen av pumpene i DETD_vassdrag er modellert med forskjellige slukeevner ved forskjellige løftehøyder. For å kun oppgi ett tall per pumpe for kap_pump_m3s og enekv_pump, er disse tallene når løftehøyden er 70 % av totalen.

- Restriksjoner_og_magasinkurver inneholder magasinkurver og miljørestriksjoner i excel-format. Det er en fil per restriksjon og magasinkurve per modul. Tallene i filnavnene angir modulnummer til modulen restriksjonen/magasinkurven gjelder for. Bruk koblingstabell_vannkraftmodell_vannkraftdatabase for å se hvilket kraftverk denne modulen representerer. 

Tidsavhengige restriksjoner er oppgitt med datoer for det første året i simuleringsperioden, altså 1991. Tidsavhengige restriksjoner er oppgitt som knekkpunkt. Det vil si at dersom det bare er ett punkt eller to helt like punkter, gjelder denne restriksjonen hele året.

Beskrivelse av filtypene:

  - Magkurve inneholder magasinkurver for moduler med magasiner. Dette angir magasinvolum for ulike kotehøyder mellom LRV og HRV (laveste og høyeste regulerte vannstand.

  - Mamin er restriksjoner som angir minumskrav til magasinfylling i mill. m3. Kalles minimalmagasin i Vansimtap.

  - Qfomin er restriskjoner som anigr krav til minimum minstevannføring forbi en modul i m3/s. Kalles forbitapping i Vansimtap.

  - Qmax er restriksjoner som angir krav til maksimalvannføring gjennom en modul (driftsvannvei) i m3/s. Kalles maksimalvassføring i Vansimtap.

  - Qmin er restriksjoner som angir krav til minumsvannføring gjennom en modul (driftsvannvei) i m3/s. Kalles minimalvassføring i Vansimtap.

Det kan være miljørestriksjoner som ikke er tatt inn i modellen ennå. Et eksempel på dette er restriksjoner som er pålagt eller endret gjennom nylig ferdigstilte vilkårsrevisjoner.
Oversikt over miljørestriksjoner i gjeldende manøvreringsreglement ligger tilgjengelig i https://temakart.nve.no/tema/vannkraft_vassdragstiltak. Oversikten i temakartet er heller ikke fullstendig ennå. Ta gjerne kontakt dersom du finner feil eller mangler i datasettet.

Merk at noen vassdrag krysser områdegrensene, og dermed finnes i to forskjellige EMPS-områdefiler. Dette er håndtert i EMPS-områdefilene slik at ingen moduler gir produksjon i flere EMPS-områder.
Se vedlegg for kart over EMPS-områder.

Merk også at noen moduler har hydraulisk kobling når det er inntak i flere magasiner på ulike kotehøyder. Disse har to moduler med ulik installert effekt for det samme kraftverket. Dette gjør at man ikke kan summere installert effekt for alle modulene til sammen for å få installert effekt i datasettet, siden dette vil medføre at man teller kraftverk med hydraulisk kobling to ganger.